Notas para QAQC

Kauan Fonseca - revisado em 27-07-2026

Esses dados correspondem as BTC’s durante a adição de nutrientes no trecho. Os valores de condutividade são provenientes de sensores HOBO instalados nos pontos de coleta à jusante. Os sensores registraram a condutividade a cada 10s. Os dados são exportados do HOBO software para formato .xlsx.

Córrego Baixio (CB), 07-09-2023

- Calibração no próprio software da Onset para calcular a condutividade específica (SpC)

- Selecionou o fator de compensação linear e manualmente inseriu 2% °C-1

- Utilizou apenas um ponto de calibração. Deve ser usar a condutividade absoluta e temperatura medidos no momento da implementação e retirada dos sensores.

- Selecionado a primeira leitura, que também corresponde a data e hora de inserção do sensor no leito do riacho.

- Data e hora de inserção: 07-09-2023 14:47:04 GMT -3:00

- Valores de entrada foram de sonda YSI:

| Hora e data (d-m-y-24h) | Evento | Cond. (uS cm-1) | Temperatura (ºC) |
| --- | --- | --- | --- |
| 07-09-2023 13:39 | implementação | 390.5 | 28.5 |

- Exportado em .csv selecionando todas as medidas.

Córrego Baixio (CB), 08-10-2023

- Calibração no próprio software da Onset para calcular a condutividade específica (SpC)

- Selecionou o fator de compensação linear e manualmente inseriu 2% °C-1

- Utilizou dois pontos de calibração no assistente da Onset. Deve ser usar a condutividade absoluta e temperatura medidos no momento da implementação e retirada dos sensores.

- Selecionado a primeira leitura e última, que também correspondem a data e hora de inserção e retirada do sensor no leito do riacho.

- Valores de entrada foram de sonda YSI:

| Hora e data (d-m-y-24h) | Evento | Cond. (uS cm-1) | Temperatura (ºC) |
| --- | --- | --- | --- |
| 08-10-2023 10:40 | implementação | 388 | 28 |
| 08-10-2023 11:40 | retirada | 391.7 | 28.4 |

- Exportado em .csv selecionando todas as medidas.

Córrego Cedral (CC), 06-07-2023

- Calibração no próprio software da Onset para calcular a condutividade específica (SpC)

- Selecionou o fator de compensação linear e manualmente inseriu 2% °C-1

- Utilizou dois pontos de calibração no assistente da Onset. Deve ser usar a condutividade absoluta e temperatura medidos no momento da implementação e retirada dos sensores.

- Selecionado a primeira leitura e última, que também correspondem a data e hora de inserção e retirada do sensor no leito do riacho.

- Valores de entrada foram de sonda YSI:

| Hora e data (d-m-y-24h) | Evento | Cond. (uS cm-1) | Temperatura (ºC) |
| --- | --- | --- | --- |
| 06-10-2023 10:40 | implementação | 337.1 | 26.9 |
| 06-10-2023 11:40 | retirada | 333.3 | 26.9 |

- Exportado em .csv selecionando todas as medidas.

Córrego Cabelo Duro (CD), 10-09-2023

- Calibração no próprio software da Onset para calcular a condutividade específica (SpC)

- Selecionou o fator de compensação linear e manualmente inseriu 2% °C-1

- Utilizou dois pontos de calibração no assistente da Onset. Deve ser usar a condutividade absoluta e temperatura medidos no momento da implementação e retirada dos sensores.

- Selecionado a primeira leitura e última, que também correspondem a data e hora de inserção e retirada do sensor no leito do riacho.

- Valores de entrada foram de sonda YSI:

| Hora e data (d-m-y-24h) | Evento | Cond. (uS cm-1) | Temperatura (ºC) |
| --- | --- | --- | --- |
| 09-10-2023 10:40 | implementação | 427.7 | 26.3 |
| 09-10-2023 11:40 | retirada | 429.4 | 26.5 |

- Exportado em .csv selecionando todas as medidas.

Rio açúcar (RA), 06-09-2023

- Calibração no próprio software da Onset para calcular a condutividade específica (SpC)

- Selecionou o fator de compensação linear e manualmente inseriu 2% °C-1

- Utilizou apenas um ponto de calibração. Deve ser usar a condutividade absoluta e temperatura medidos no momento da implementação e retirada dos sensores.

- Selecionado a primeira leitura, que também corresponde a data e hora de inserção do sensor no leito do riacho.

- Data e hora de inserção: 06-09-2023 13:43:19 GMT -3:00

- Valores de entrada foram de sonda YSI:

| Hora e data (d-m-y-24h) | Evento | Cond. (uS cm-1) | Temperatura (ºC) |
| --- | --- | --- | --- |
| 06-09-2023 13:39 | implementação | 481.5 | 26.7 |

- Nesse dia, a adição foi separada. Nesse arquivo portanto tem duas curvas de ruptura. A primeira respectiva à adição de P e a segunda correspondente à adição de N.

- Exportado em .csv selecionando todas as medidas.

Rio açúcar (RA), 05-10-2023

Nessa amostragem utilizou um método de duas estações (two-stations) para as curvas de ruptura. O primeiro logger (upstream) está na quase na metade do trecho, próximo ao local do lançamento do sal. O segundo está no ponto de coleta a jusante. O segundo logger (downstream) parece não ter capturado toda a passagem do sal. Houve um drift no sensor, ou variação forte na precipitação de CaCO3 que pode ter mascarado o sinal remanescente do sal. Houve muita variação drástica e aumento de temperatura na fase descendente.

- O projeto no Onset foi salvo como “.hproj” e não há como abrir a assistência para fazer a calibração

- Exportado em xsls

Ribeirão Chiqueirão (RC), 07-10-2023

Houve aumento de temperatura na fase descendente que causou um drift na condutividade. Precisa manualmente converter os valores para SpC.

- O projeto no Onset foi salvo como “.hproj” e não há como abrir a assistência para fazer a calibração

- Exportado em xsls

Rio Salobra (RS), 11-10-2023

- Calibração no próprio software da Onset para calcular a condutividade específica (SpC)

- Selecionou o fator de compensação linear e manualmente inseriu 2% °C-1

- Utilizou dois pontos de calibração no assistente da Onset. Deve ser usar a condutividade absoluta e temperatura medidos no momento da implementação e retirada dos sensores.

- Selecionado a primeira leitura e última, que também correspondem a data e hora de inserção e retirada do sensor no leito do riacho.

- Valores de entrada foram de sonda YSI:

| Hora e data (d-m-y-24h) | Evento | Cond. (uS cm-1) | Temperatura (ºC) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11-10-2023 10:40 | implementação | 382.32 | 27.6 |
| 11-10-2023 11:40 | retirada | 383 | 27.1 |

- Exportado em .csv selecionando todas as medidas.

Santa Rosa (SR), 11-10-2023

Não pude encontrar dados dos sensores para o SR. Verificar o que houve rastreando as anotações do rite in the rain. No entanto, tem dados de vazão utilizando o sensor de que estava no rio no dia 10-10-2023 e os dados anotados pela YSI do dia 11-10-2023 durante a adição de nutrientes.

Serra Azul (SA), 10-10-2023

- Calibração no próprio software da Onset para calcular a condutividade específica (SpC)

- Selecionou o fator de compensação linear e manualmente inseriu 2% °C-1

- Utilizou dois pontos de calibração no assistente da Onset. Deve ser usar a condutividade absoluta e temperatura medidos no momento da implementação e retirada dos sensores.

- Selecionado a primeira leitura e última, que também correspondem a data e hora de inserção e retirada do sensor no leito do riacho.

- Valores de entrada foram de sonda YSI:

| Hora e data (d-m-y-24h) | Evento | Cond. (uS cm-1) | Temperatura (ºC) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-10-2023 13:38 | implementação | 5.3 | 27.6 |
| 10-10-2023 ? | retirada | 5.8 | 27.3 |

- Exportado em .csv selecionando todas as medidas.